중간 설계서

컴퓨터 공학과 2반

2조 (시한폭탄 조)

2020-04-28

주제

교차로 보행자 및 차량 검지 기술

지도교수

문현준 교수님, 권기학 교수님

팀원

14011074 조현기

15010980 구본학

15010993 조남규

15011059 이세영

목차

- 분석

  - 요구사항 정의서

  - 유스케이스 명세서

- 설계

  - 클래스 설계서

  - 컴포넌트 설계서

  - 아키텍쳐 설계서

  - 사용자 인터페이스 설계서

  - 총괄시험 계획서

- 분석

  - 요구사항 정의서

| R1 |  | 사용자 요구사항 정의서 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 시스템명 |  |  | 보행자 및 차량 검지시스템 |  | 서브시스템명 |  | 교차로시스템 |  |  |  |  |  |  |
| 단계명 |  |  | 분석 |  | 작성일자 |  | 2020. 04. |  |  | 버전 |  | 1.0 |  |
| 요구사항ID | 요구사항 명 |  | 구분 | 요구사항 설명 | 요구사항 출처 | 제약 사항 |  | 중요도 | 해결방안 |  | 검수기준 |  | 비고 |
| SS_IP 001 | 영상처리 |  | 기능 | -카메라가 검지하고 있는 영역의 보행자를 감지하여 보행자의 위치와 수를 알 수 있어야 한다. -카메라가 검지하고 있는 교차로 영역의 차량을 감지해야 한다 | 시한폭탄_요구사항명세서docx.3p | 파이카메라의 영역 범위 확인 필요 |  | 상 | 교차로의 전 범위가 감지되도록 카메라 범위 설정 Test 실시 |  | -보행자의 위치, 수와 차량의 인식을 90% 이상 정확도를 목표로 한다. |  |  |
|  |  |  | 성능 | -보행자와 차량의 정보에 대해 실시간으로 입력 받아 처리해야 한다. -교차로 시스템 구현에 있어 필수 데이터이므로 정확한 인식을 해야 한다.. |  | 효율적인 인식 알고리즘 설계 필요 |  |  | 오픈소스 및 패키지 활용하여, 기능 구현 |  |  |  |  |
| SS_AP 002 _AP 002 | 인공지능 |  | 기능 | -보행자의 위치로 보행자의 이동방향을 구별해야 한다. -좌회전 대기차량, 대기차량의 수 등의 정보를 추출해야 한다. | 시한폭탄_요구사항명세서docx.3p | 영상처리 거친 데이터 필요 |  | 상 | 인식 처리가 되지 않은 데이터에 대하여 return |  | -보행자의 이동방향의 정확도를 95% 이상을 목표로 한다. -좌회전 대기차량의 구분 정확도를 99%이상을 목표로 한다 |  |  |
|  |  |  | 성능 | -영상처리를 거친 데이터에 대해 실시간으로 입력 받아 처리해야 한다. -교차로 신호 제어에 요구되는 데이터이므로 이동방향 및 대기상태를 정확히 파악해야 한다. |  | 정확한AI알고리즘 설계 필요 |  |  | AI알고리즘과 데이터셋 학습을 통한 기능 구현 |  |  |  |  |
| SS_MS 003 | 서버 |  | 기능 | -Raspberry Pi-Server와 Server-Client 간의 연결 및 파일 송신/수신 | 시한폭탄_요구사항 명세서 docx.4p | 연구실에서만 서버구축 가능 (공간적 제약) |  | 상 | 여분의 파이 서버를 활용하여 지속적인 Test 시도 및 오류 검출 |  | -신호체계를 위한 클라이언트와의 응답시간을 50ms 미만을 목표로 한다. |  |  |
|  |  |  | 성능 | -각 임베디드 기기와 서버 간의 와이파이를 이용한 무선통신이 가능해야 한다. -각 임베디드 기기에서 들어오는 정보를 실시간으로 업데이트 해야 한다. |  | 데이터송수신 제한이 없을 정도의 컴퓨터 성능 필요 |  |  | 연구실 810호 서버 사용 |  |  |  |  |
| SS_WH004 | 웹 |  | 기능 | -서버에서 교차로의 보행자, 차량의 정보를 가져와야 한다. -서버에서 얻은 정보로 신호를 적절히 조작해야 한다. | 시한폭탄_요구사항명세서 docx.4p | 구체적인 시뮬레이션 구현 |  | 상 | 유니티 프로그램을 활용하여 구현 |  | -50ms 안에 서버에서 얻은 정보 표현 -신호제어는 99%의 정확도를 목표로 한다. |  |  |
|  |  |  | 성능 | -서버로부터 실시간으로 데이터를 받아야 한다. -가공된 정보를 활용하여 즉각적이고 정확한 신호를 제어해야 한다. |  | 웹 상에서 유니티 Player 구동시 Delay 발생 |  |  | 유니티 제공 소스 활용 및 지속적인 서버, 네트워크 연결 확인 |  |  |  |  |

  - 유스케이스 명세서

| R2 | 유스케이스 명세서 |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 시스템명 |  | 보행자 및 차량 검지시스템 | 서브시스템명 | 교차로시스템 |  |  |
| 단계명 |  | 분석 | 작성일자 | 2020. 04. 28 | 버전 | 1.0 |

    - 서브시스템 목록

| 서브시스템 ID | 서브시스템명 | 서브시스템 설명 |
| --- | --- | --- |
| SS_IP_001 | 영상처리 | 보행자 및 차량 인식을 담당하는 시스템 |
| SS_AP_002 | 인공지능 | 영상 처리된 정보를 AI 분석, 추출하는 시스템 |
| SS_MS_003 | 메인 서버 | 임베디드 기기간 연결 및 파일 관리하는 시스템 |
| SS_WH_004 | 웹 | 서버로부터 받은 정보를 이용하여 신호체계 조작하는 시스템 |

    - 유스케이스 다이어그램(UCD)

| UCD ID | SS_UCD_001 | UCD 명 | 교차로시스템 |
| --- | --- | --- | --- |
| 관련 서브시스템 ID | SS_IP_001 | 관련 서브시스템명 | 영상처리 |
|  | SS_AP_002 |  | 인공지능 |
|  | SS_MS_003 |  | 메인 서버 |
|  | SS_WH_004 |  | 웹 |

    - 유스케이스 목록

| 유스케이스 ID | 유스케이스명 | 유스케이스 설명 | 관련액터 ID | 관련 UCD ID | 관련 요구사항 ID |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| SS_UCD_001_01 | 횡단보도 대기, 건너기 | 보행자가 횡단보도에서 대기하고 건너는 모습이 카메라에 촬영되어 임베디드 기기에 저장된다. | SS_AC_001 SS_AC_003 | SS_UCD_001 | SS_ IP 001 |
| SS_UCD_002_01 | 교차로 정지, 이동 | 차량이 교차로에서 정지하고 이동하는 모습이 카메라에 촬영되어 임베디드 기기에 저장된다. | SS_AC_002 SS_AC_003 |  | SS_ IP 001 |
| SS_UCD_003_001 | 영상처리 | 입력으로 들어오는 영상에서 보행자 및 차량을 인식한다. | SS_AC_001 SS_AC_002 SS_AC_003 |  | SS_ IP 001 |
| SS_UCD_004_001 | 인공지능 | 영상처리에서 들어오는 보행자 및 차량의 정보를 통해 더욱 자세한 정보를 얻는다. | SS_AC_003 |  | SS_AP 002 |
| SS_UCD_005_001 | 서버 | 영상처리와 인공지능을 걸친 데이터를 교통신호제어를 하기 위한 웹으로 전송한다. | SS_AC_003 SS_AC_004 |  | SS_MS 003 |
| SS_UCD_006_001 | 교통신호 제어 (웹) | 서버에서 전송된 정보로 교통신호를 제어한다.. | SS_AC_003 SS_AC_004 |  | SS _WH004 |

    - 액터 목록

| 액터 ID | 액터명 | 액터유형 | 액터설명 |
| --- | --- | --- | --- |
| SS_AC_001 | 보행자 | 주요 | 보행자의 이동방향, 수를 판별하기 위해 필요한 요소 |
| SS_AC_002 | 차량 | 주요 | 차량의 대기상태, 정지유무, 수를 판별하기 위해 필요한 요소 |
| SS_AC_003 | 임베디드 시스템 | 보조 | 각 카메라로부터 촬영된 보행자 및 차량 영상을 저장하고, 영상처리와 인공지능 처리가 완료된 데이터를 서버에 보내는 시스템 |
| SS_AC_004 | 신호제어 | 보조 | 보행자 및 차량의 분석, 처리가 완료된 데이터를 받아 신호제어에 조작하는 시스템 |

    - 유스케이스 시나리오

| 유스케이스 ID | SS_UC_001 | 유스케이스명 | 보행자 및 차량 검지를 이용한 ITS시스템 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. 주요 액터 보행자, 운전자(차량) 2. 기본 시나리오 1) 직진 - 직진이 개통되고 해당 방향 횡단보도 개통 2) 좌회전 - 좌회전이 개통되고 모든 횡단보도 폐쇄 3) 교차하는 도로의 직진 - 직진 개통되고 해당 방향 횡단보도 개통 4) 교차하는 도로의 좌회전 - 좌회전이 개통되고 모든 횡단보도 폐쇄 5) 1로 복귀 3. 대안 시나리오 <1A/3A/3EA. 횡단보도에 저속 보행자 잔류 시> 1) 횡단보도에 아직 횡단중인 보행자가 있을 경우 보행자가 횡단보도에서 없어질 때까지 횡단보도를 개통 상태로 유지한다. <2A/4A 좌회전 없을 시 좌회전 생략> 1. 좌회전 차로에 차가 없을 시 좌회전 개통하지 않고 기본흐름 3/5으로 진행 4. 예외 시나리오 <3E. 삼거리> 1) 교차하는 도로의 좌회전 개통되고 해당 방향 횡단보도 개통 2) 기본흐름 1로 복귀 |  |  |  |

- 설계

  - 클래스 설계서

| D1 | 클래스 설계서 |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 시스템명 |  | 보행자 및 차량 검지시스템 | 서브시스템명 | 교차로시스템 |  |  |
| 단계명 |  | 설계 | 작성일자 | 2020. 04. 28 | 버전 | 1.0 |

    - 설계 클래스 목록

| 설계 클래스 ID | 설계 클래스명 | 관련 유스케이스 ID |
| --- | --- | --- |
| EBA001IMGProc | 영상처리 | SS_UC_001 |
| EBA001AIProc | 인공지능 | SS_UC_001 |
| EBA001MainServer | 메인서버 | SS_UC_001 |
| EBA001Web | 웹 | SS_UC_001 |

    - 시퀀스도

| 시퀀스도 ID | SS_SD_001-01 | 시퀀스도명 | 교차로시스템 |
| --- | --- | --- | --- |
| 관련 유스케이스 ID | SS_UC_001-01 |  |  |
| 주요 액터 | 보행자, 운전자(차량) | 주요 객체 (또는 클래스) | 영상처리, 인공지능, 메인 서버, 웹 |

    - 설계 클래스도 및 클래스 정의

      - 전체 클래스도

| 설계 클래스도 ID | SS_DCD_001_01 | 설계 클래스도명 | 전체 클래스도 |
| --- | --- | --- | --- |
| 관련 유스케이스 ID | SS_UC_001_01 |  |  |

      - 영상처리

| 설계 | 클래스도 ID |  | EBA001IMGProc | 설계 클래스도명 | 영상처리 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 관련 | 유스케이스 | ID | SS_UCD_001_01, SS_UCD_002_01, SS_UCD_003_01 |  |  |

| 설계 클래스 ID | EBA001IMGProc |  | 설계 클래스 명 |  | 영상처리 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 클래스 이름 | 클래스 설명 | 요소 이름 | 함수/변수 | 타입 | 타입 (반환 값) | 설명 |
| Camera | 카메라로 영상을 촬영하는 정보를 관할하는 클래스 | Crosswalk_info | 변수 | Double |  | 보행자가 지나가는 횡단보도를 촬영하는 정보 |
|  |  | Intersection_info | 변수 | Double |  | 차량이 지나가는 교차로를 촬영하는 정보 |
| Processing Car Image Processing | 교차로 영상에서 차량의 정보를 인식하는데 관할하는 클래스. 실제로 영상처리가 이루어지는 부분 | Waiting_pedestrian_left | 변수 | Boolean |  | 카메라가 보는 방향 기준 왼쪽 횡단보도에서 대기하는 사람 유무 |
|  |  | Waiting_pedestrian_right | 변수 | Boolean |  | 카메라가 보는 방향 기준 오른쪽 횡단보도에서 대기하는 사람 유무 |
|  |  | Crossing_pedestrian_right | 변수 | Boolean |  | 카메라가 보는 방향 기준 오른쪽 횡단보도를 건너는 사람 유무 |
|  |  | PedestrianProcessing () | 함수 | Void | Void | 보행자에 대한 영상처리가 이루어지는 함수 |
| Car Image Processing | 교차로 영상에서 차량의 정보를 인식하는데 관할하는 클래스. 실제로 영상처리가 이루어지는 부분 | Waiting_car_right | 변수 | Boolean |  | 카메라가 보는 방향 기준 오른쪽 도로에서 대기하는 차량 유무 |
|  |  | Crossing_car_right | 변수 | Boolean |  | 카메라가 보는 방향 기준 오른쪽 도로를 통해 이동하는 차량 유무 |
|  |  | CarProcessing() | 함수 | Void | Void | 차량에 대한 영상처리가 이루어지는 함수 |

      - 인공지능

| 설계 | 클래스도 ID |  | EBA001AIProc | 설계 클래스도명 | 인공지능 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 관련 | 유스케이스 | ID | SS_UCD_004_01 |  |  |

| 설계 클래스 ID | EBA001AIProc |  | 설계 클래스 명 |  | 인공지능 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 클래스 이름 | 클래스 설명 | 요소 이름 | 함수/변수 | 타입 | 타입 (반환 값) | 설명 |
| Object | 사물에 대한 기본 속성을 정의하는 클래스 | direction | 변수 | Integer |  | 사물의 진행 방향 |
|  |  | position | 변수 | Integer |  | 사물의 위치 |
|  |  | isWaiting | 변수 | Boolean |  | 사물이 현재 대기 상태인지 여부 |
| AI | 인공지능이 데이터를 수집하고 이를 처리하여 서버로 전송하는 부분 | Pedestrian[] | 변수 | Pedestrian |  | 보행자들의 데이터를 저장할 배열 |
|  |  | Car[] | 변수 | Car |  | 차량들의 데이터를 저장할 배열 |
|  |  | SignalState | 변수 | Char |  | 신호등의 상태를 나타내는 변수. |
|  |  | RawData | 변수 | Integer |  | 카메라에서 촬영된 가공되지 않은 데이터 |
|  |  | PedestrianDetect() | 함수 |  | Void | 보행자의 상태 및 위치, 이동방향을 식별하여 해당되는 Pedestrian 객체의 값들을 업데이트하는 함수 |
|  |  | CarDetect() | 함수 |  | Void | 차량의 상태 및 위치, 이동방향을 식별하여 해당되는 Car객체의 값들을 업데이트하는 함수 |
|  |  | SendData() | 함수 |  | Void | 처리한 데이터를 가공하여 서버로 전송하는 함수 |
|  |  | ReceiveData() | 함수 |  | Void | Raw data를 받는 함수 |
| Car | Object 클래스를 상속받아 자동차에 대한 속성을 정의하는 클래스 | isLeftStop | 변수 | Boolean |  | 차량이 좌회전 차선의 정지선에 위치해 있는지에 대한 여부 |
|  |  | carState | 변수 | Integer |  | 차량이 현재 어떤 상태에 있는지에 대한 여부. 상태에는 교차로 진입 전/통과의 상태가 있다. |
| Pedestrian | Object 클래스를 상속받아 보행자에 대한 속성을 정의하는 클래스 | inCrosswalk | 변수 | Boolean |  | 보행자가 횡단보도에 있는지에 대한 여부 |
|  |  | pedState | 변수 | Integer |  | 보행자가 현재 어떤 상태에 있는지에 대한 여부. 상태에는 횡단과 대기 상태가 존재한다. |

      - 서버

| 설계 | 클래스도 ID |  | EBA001MainServer | 설계 클래스도명 | 서버 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 관련 | 유스케이스 | ID | SS_UCD_005_01 |  |  |

| 설계 클래스 ID | EBA001MainServer |  | 설계 클래스 명 |  | 인공지능 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 클래스 이름 | 클래스 설명 | 요소 이름 | 함수/변수 | 타입 | 타입(반환 값) | 설명 |
| Raspberry Pi 1~4 | 라즈베리파이1~4에서 얻은 정보가 있는 클래스 | Walker_Pi1~4 | 변수 | txt |  | 라즈베리파이1~4에서 얻어진 보행자 정보 |
|  |  | Car_Pi1~4 | 변수 | txt |  | 라즈베리파이1~4에서 얻어진 차량 정보 |
|  |  | Detected_Pi1~4_Walker() | 함수 |  | void | 라즈베리파이1~4에 저장된 보행자의 값들을 호출하는 함수 |
|  |  | Detected_Pi1~4_Car() | 함수 |  | void | 라즈베리파이1~4에 저장된 차량의 값들을 호출하는 함수 |
| Main Server | 각 라즈베리파이로부터 얻은 정보를 관리하는 클래스 | Raspberry Pi 1~4 | 변수 | txt |  | 라즈베리파이1~4에 대한 정보 |
|  |  | Send_Pi1~4_Info() | 함수 |  | void | 라즈베리파이1~4에 저장된 정보를 보내는 함수 |
|  |  | Reciv_Pi1~4_Info() | 함수 |  | void | 라즈베리파이1~4에 저장된 정보를 받기 위한 함수 |
| Web | 서버로부터 얻은 가공된 정보를 관리하는 클래스 | Walker Info | 변수 | txt |  | 코너에서 얻어진 보행자들의 정보 |
|  |  | Car Info | 변수 | txt |  | 도로에서 얻어진 차량들의 정보 |

      - 웹

| 설계 | 클래스도 ID |  | EBA001Web | 설계 클래스도명 | 웹 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 관련 | 유스케이스 | ID | SS_UCD_006_01 |  |  |

| 설계 클래스ID | EBA001Web |  | 설계 클래스 명 |  | 웹 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 클래스 이름 | 클래스 설명 | 요소 이름 | 함수/변수 | 타입 | 타입(반환 값) | 설명 |
| WalkerInfo | 각 코너에 대한 정보를 관할하는 클래스 | L_WalkNum | 변수 | Integer |  | 한 코너에 있는 왼쪽 보행자 대기소에 대기중인 보행자들의 수 |
|  |  | R_WalkNum | 변수 | Integer |  | 한 코너에 있는 오른쪽 보행자 대기소에 대기중인 보행자들의 수 |
|  |  | L_Direction | 변수 | Boolean |  | 왼쪽으로 진행할 보행자의 유무 |
|  |  | R_Direction | 변수 | Boolean |  | 오른쪽으로 진행할 보행자의 유무 |
|  |  | L_Crossing | 변수 | Boolean |  | 왼쪽 횡단보도를 건너는 보행자의 유무 |
|  |  | R_Crossing | 변수 | Boolean |  | 오른쪽 횡단보도를 건너는 보행자의 유무 |
| CarInfo | 전체 도로에서의 차량의 정보를 관할하는 클래스 | A_CarNum | 변수 | Integer |  | A 구역의 차량의 수 |
|  |  | A_LCar | 변수 | Boolean |  | A 구역의 좌회전 대기차량의 유무 |
|  |  | B_CarNum | 변수 | Integer |  | B 구역의 차량의 수 |
|  |  | B_LCar | 변수 | Boolean |  | B 구역의 좌회전 대기차량의 유무 |
|  |  | C_CarNum | 변수 | Integer |  | C 구역의 차량의 수 |
|  |  | C_LCar | 변수 | Boolean |  | C 구역의 좌회전 대기차량의 유무 |
|  |  | D_CarNum | 변수 | Integer |  | D 구역의 차량의 수 |
|  |  | D_LCar | 변수 | Boolean |  | D 구역의 좌회전 대기차량의 유무 |
| TrafficInfo | 교통신호를 제어하는 데에 필요한 정보를 관할하는 클래스 | A_Cros | 변수 | Boolean |  | A_구역에서 횡단보도를 지나고 있는 보행자의 유무 |
|  |  | A_LCancel | 변수 | Boolean |  | A_구역에서 좌회전의 생략유무 |
|  |  | B_Cros | 변수 | Boolean |  | B_구역에서 횡단보도를 지나고 있는 보행자의 유무 |
|  |  | B_LCancel | 변수 | Boolean |  | B_구역에서 좌회전의 생략유무 |
|  |  | C_Cros | 변수 | Boolean |  | C_구역에서 횡단보도를 지나고 있는 보행자의 유무 |
|  |  | C_LCancel | 변수 | Boolean |  | C_구역에서 좌회전의 생략유무 |
|  |  | D_Cros | 변수 | Boolean |  | D_구역에서 횡단보도를 지나고 있는 보행자의 유무 |
|  |  | D_LCancel | 변수 | Boolean |  | D_구역에서 좌회전의 생략유무 |
|  |  | LCar_CancelInfo() | 함수 | void | void | CarInfo 클래스의 요소들 중 좌회전차량 유무정보로 TrafficInfo클래스의 LCancel정보 업데이트 |
|  |  | CrossingWalkerInfo() | 함수 | void | void | WalkInfo클래스의 요소들 중 보행자가 현재 통과하고 있는 횡단보도의 정보를 얻어 Cros변수 업데이트. |
|  |  | DirectionInfo() | 함수 | void | void | WalkInfo클래스의 요소들 중 보행자의 이동방향정보를 통해 Cros변수 업데이트. |

  - 컴포넌트 설계서

| 컴포넌트 ID | SS_CO_001 | 컴포넌트명 | 교차로시스템 |
| --- | --- | --- | --- |
| 관련 유스케이스 ID | SS_UC_001 |  |  |
| 1. 임베디드 시스템 컴포넌트 구조도 2. 실시간 커뮤니케이션 컴포넌트 구조도 3. 유저 컴포넌트 구조도 4. 전체 컴포넌트 구조도 |  |  |  |

- 컴포넌트 목록

| 컴포넌트 ID |  | 컴포넌트 명 | 개요 |  | 관련 유스케이스 ID |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| SS_CO | SS_CO_001~4 | Raspberry Pi 1~4 데이터처리 | 파이카메라1~4에 촬영된 Raw Data를 영상처리 및 인공지능 분석처리 |  | SS_UCD_001_001 SS_UCD_002_001 SS_UCD_003_001 SS_UCD_004_001 |
| SS_SP | SS_SP_001~4 | Raspberry Pi 1~4 파일 관리 | Raspberry Pi 1~4로부터 가공된 데이터 파일 연결 및 관리 | Web으로 보행자 및 차량 데이터 전송 | SS_UCD_004_001 |
| SS_PD | SS_PD_001~004 | 보행자 | 각 파이로부터 촬영된 보행자 |  | SS_UCD_001_001 SS_UCD_003_001 |
| SS_CD | SS_CD_001~004 | 차량 | 각 파이로부터 촬영된 차량 |  | SS_UCD_002_001 SS_UCD_003_001 |

- 컴포넌트 명세

| 컴포넌트 ID | SS_CO_(001~004) | 컴포넌트명 | Raspberry Pi 데이터 처리 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 컴포넌트 개요 | 각 파이카메라로부터 촬영된 Raw 데이터를 영상처리 및 인공지능 분석처리를 수행한다. |  |  |  |
| 내부 클래스 |  |  |  |  |
| ID | 클래스명 | 비고 |  | Operation |
| SS_IP_PD_001 | Pedestrian Image Processing | 각 파이카메라로부터 촬영되어 저장된 임베디드 기기에서 보행자에 대한 이미지 처리를 수행한다. |  | -Detected_Pi_Walker() -Ped_Processing() |
| SS_IP_CD_001 | CarImage Processing | 각 파이카메라로부터 촬영되어 저장된 임베디드 기기에서 차량에 대한 이미지 처리를 수행한다. |  | -Detected_Pi_Car() -Car_Processing() |
| SS_AP_001 | AI Processing | 영상처리를 거친 보행자 및 차량 데이터에 대해 AI 분석 및 처리를 수행한다. |  | -Ped_Detect() -Car_Detect() |
| SS_SP_001 | File Management | 영상처리와 인공지능 과정을 거친 데이터를 수신 후, 파일 관리 및 웹으로의 전송을 수행한다. |  | -Send_Pi_Info() -Reciv_Pi_Info() |

  - 아키텍쳐 설계서

| D5 | 아키텍처 설계서 |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 시스템명 |  | 보행자 및 차량 검지시스템 | 서브시스템명 | 교차로시스템 |  |  |
| 단계명 |  | 설계 | 작성일자 | 2020. 04. 28 | 버전 | 1.0 |

    - 소프트웨어 아키텍쳐

    - 시스템 아키텍처

    - 아키텍처 요구사항 및 구현방안

| 요구사항 ID |  | SS_IP_REQ_010 |
| --- | --- | --- |
| 요구사항 내용 |  |  |
| 카메라가 검지하고 있는 영역의 보행자 및 차량을 감지하여 차량 및 보행자의 수와 개별 물체의 위치를 식별할 수 있어야 한다. |  |  |
| 구현방안 |  |  |
| 영상처리 알고리즘을 이용하여 차량 및 보행자의 수와 위치를 90%이상의 정확도로 구현하는 것을 목표로 한다. |  |  |
| 요구사항 ID |  | SS_AI_REQ_020 |
| 요구사항 내용 |  |  |
| 보행자의 위치와 이동방향을 식별해야 하며, 교차로상에 위치한 차량 중 좌회전 대기차량, 대기 차량의 수와 같은 정보를 얻어야 한다. |  |  |
| 구현방안 |  |  |
| 인공지능을 이용하여 보행자 정보의 식별은 95%이상의 정확도로, 좌회전 대기차량의 식별은 신호체계 연동에 있어 중요한 요소이므로 99% 이상의 정확도로 구현하는 것을 목표로 한다. |  |  |
| 요구사항 ID | SS_MS_REQ_030 |  |
| 요구사항 내용 |  |  |
| 서버는 교차로상에 설치된 임베디드 기기에서 처리된 후 보내진 데이터를 실시간으로 수신할 수 있어야 한다. |  |  |

  - 사용자 인터페이스 설계서

    - 화면

| 화면ID | 화면명 | 관련 유스케이스ID |
| --- | --- | --- |
| VS_MV | 메인View | SS_UCD_006_001 |

    - 화면 상세설계

| 화면 ID | VS_MV | 화면 명 | 메인View |
| --- | --- | --- | --- |
| 관련 유스케이스 | SS_UCD_006_001(웹) |  |  |
| 관련 시퀀스도 ID | SS_SD_001-01 (9번) |  |  |
| 화면 유형 | 서버에서 전송된 정보 표시 |  |  |
| 화면 개요 | 메인 화면을 보여준다. 검지중인 구역의 횡단보도를 보행하고 있는 보행자가 있을 때, 경고를 보여준다. 현재 검지중인 한 도로의 차량의 수를 보여준다. 떠, 도로의 좌회전 대기차량을 보여준다. |  |  |
| 기술적 고려사항 |  |  |  |
| 마우스를 이용한 시점 변경, 실시간으로 업데이트되는 정보 |  |  |  |

  - 총괄시험 계획서

| D6 | 총괄시험 계획서 |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 시스템명 |  | 보행자 및 차량 검지시스템 | 서브시스템명 | 교차로시스템 |  |  |
| 단계명 |  | 설계 | 작성일자 | 2020. 04.28 | 버전 | 1.0 |

- 시험 대상 시스템 - 시스템 개요 보행자 및 차량 검지시스템은 영상처리, 인공지능, 서버, 웹, 총 4부분으로 구성되어 있다. 영상처리는 교차로 영상으로부터 교차로에 보행자 및 차량이 대기해 있는지 혹은 이동하고 있는지 알아낼 수 있도록 처리하는 시스템이다. 인공지능은 영상처리에서 추출된 신호를 이용해서 보행자가 어느 횡단보도를 통해서 건너는지, 차량이 대기 혹은 직진, 좌회전을 하는지 파악할 수 있도록 처리하는 시스템이다. 서버는 라즈베리파이에서 도출된 결과를 받아서 정보를 저장하는 공간이다. 이후 웹에 정보를 전송할 수 있도록 웹과 통신이 되어있다. 웹은 서버로부터 받은 정보를 표시하는 공간이다. - 가정 또는 제약사항 - 본 시스템에서는 실시간으로 교차로 영상을 녹화하는 것이 아닌, 교차로 영상이 이미 주어진 것으로 가정한다. - 신호 반응은 실제 신호등으로 확인하는 것이 아닌, 응용 프로그램 내에서 확인한다. - 시험 전략 - 시험 범위 시험 범위는 영상처리, 인공지능, 서버, 웹, 총 4개의 부분으로 지정한다. 구분; 시험 항목. 영상처리; 보행자 및 차량 인식. 인공지능; 보행자 및 차량 이동방향 파악. 서버; 라즈베리파이 및 웹으로부터 통신. 웹; 영상 정보 표시. - 개발 단계별 수행할 시험 종류 - 단위시험 단위시험은 크게 임베디드 시스템으로 이루어진다. 임베디드 시스템에서는 3단계로 이루어진다. 영상처리, 인공지능, 서버의 각 단위로 나누어져서 수행한다. 3.2.1.1 영상처리: 보행자와 차량의 검지가 목표이상의 인식률을 가지는지 확인한다. 3.2.1.2인공지능: 인공지능을 통한 정보의 정확도가 목표치 이상인지 확인한다. 3.2.1.3 서버: 목표하는 응답속도 안에 정보를 전송하는지 확인한다. - 웹: 서버에서 전송된 정보를 정확하게 표시하는지 확인한다. 단위시험; 통합시험. 시험대상; 모듈; 서브시스템, 시스템 구성 요소. 목적; 단위 모듈이 요구사항 명세서의 요구에 부합되는지 검증; 전체 동작이 매끄럽게 이어지는지, 모든 성능이 요구사항 명세서의 요구에 부합되는지 검증. 테스터; 시험 담당자; 시험 담당자. 기준선; 요구사항 명세서; 요구사항 명세서. 시험환경; 개발환경; 개발환경. - 통합시험 통합시험은 각각의 부분을 하나의 프로그램으로 통합하여 전체적으로 기능이 수행되는지 검증한다. - 시험 실행 계획 - 시험 수행 절차 구분; 시한폭탄. 총괄 시험 계획; - 시험 전략 및 수행절차 수립 - 시험 전체 일정 수립 - 총괄시험 계획서 작성. 단위 시험 계획; - 부분 시스템별 단위시험 케이스 도출 - 수행 - 오류 검토 및 수정. 통합시험 계획; - 통합시험 시나리오 작성 - 수행 - 오류 검토 및 수정. - 시험 환경 시험에 필요한 하드웨어, 소프트웨어, 시험 도구 등에 대한 환경 요구 사항은 아래와 같다. - 하드웨어 - 서버 - CPU: Intel® Core™ i7-5820K - Memory: DDR4 16GB PC4-17000 - HDD: SATA(Serial-ATA) 4TB / 7200RPM - 라즈베리파이 3B (Raspberry Pi 3 Model B) - SoC: BCN2837B0 - GPU: Dual Core Video Core IV® Multimedia Co-Processor - Speed: 1,400MHz - RAM: 1GB - USB Port: 4 EA - Ethernet: 1000Base-T - Wireless LAN: 802.11 ac/n - 소프트웨어 - 서버 - OS: Linux - Tool: PyCharm - 라즈베리파이 3B - OS: Raspbian - 시험 조직 및 역할 - 시험 조직 시험은 캡스톤 2반 2조 시한폭탄조가 수행한다. - 책임 및 역할 - 14011074 조현기: 조장, 웹 시험 - 15010980 구본학: 서버 시험 - 15010993 조남규: AI 시험 - 15011059 이세영: 영상처리 시험 - 시험 수행 일정 순번; 주요활동; 시험일자; 완료일자; 비고. 1; 총괄시험 계획; 2020.04.24; 2020.04.30. 2; 단위시험 수행; 2020.05.25; 2020.05.29. 3; 단위시험 결함수정 및 결과 확인; 2020.05.29; 2020.06.04. 4; 통합시험 수행; 2020.06.04; 2020.06.11. 5; 통합시험 결함수정 및 결과 확인; 2020.06.11; 2020.06.18.